	序号
	品名
	图片
	材质说明
	备注

	1
	窗帘布
	[image: image1.png]



	颜色：斯拉夫（杏灰色）
成分：100%涤纶

克重（g/㎡）：≧312g/㎡

遮光率≧80%

耐光色牢度（级）：≧4

耐洗色牢度（级）：≧4  

缩水度：≦1.5%  

环保：不含甲醛（必须提供检测报告），为绿色环保产品

阻燃：消防阻燃一级（必须提供检测报告）  

加工工艺：                                                                                                   1、外帘缝合侧边工艺，裹绳、定股、内合夹股、压内贴条面线一道。                                               2、外帘顶部包芯、整烫夹芯、压芯定位、固定洗水唛、专业自动设备打韩式褶。                                          3、高温定型，水洗5次不变形，自然悬垂。
	

	
	窗帘配件
	
	欧式大方轨

材料：加强铝合金，保用10年
材质：6063-T5
表面处理：喷涂
上宽28±0.1下宽28±0.3壁厚1.4±0.1开口8.5±0.3高度24.5±0.1
膜厚：厚(≥40μm)
附着力：一级
颜色：白色漆面喷涂
硬度：韦氏硬度不低于8HW
轨道承重：每米轨道承重不小于10Kg
标准支重：（1.83~2.11kg/6.3米）
吊轮：每个吊轮承重不小于9Kg
封口:承重不小于8Kg
轨道规格：28mm×28mm

挂钩

采用环保树脂挂钩，单钩可承载重量≥10KG，耐力强，拆装方便，不易变形，不生锈，可调节窗帘高度。

垂重条

采用陶瓷条，保证窗帘垂直效果，环保，健康

网朴

采用9cm网朴，易拆装
	

	备注：

以上图片仅供参考，请以吉大校区现有窗帘实物为准。

合同签订之日起30个日历日完成供货安装，最迟不超过8月25日。


